Ингаляционный прибор  PARI Compact с   небулайзерами  LC PLUS  и LC SPRINT XLENT

Артикул: 052G1111

Высокоэффективное устройство, предназначенное для проведения ингаляций для лечения нижних дыхательных путей. Компрессорный ингалятор с предназначен для домашнего применения у пациентов от 4-х лет и старше. Идеально подходит для всей семьи.

| Наименование, модель и технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование: | прибор для ингаляций (лечения нижних и верхних дыхательных путей) |
| 1.2. | Модель: | ПАРИ КОМПАКТ (PARI COMPACT) |
| 1.3. | Назначение: | предназначен для проведения ингаляций для лечения нижних и верхних дыхательных путей. |
| 1.4. | Производитель: | PARI GmbH (Германия) |
| 1.5. | Технические характеристики: | компрессор ПАРИ КОМПАКТ (PARI COMPACT) (тип 052) (голубого цвета) |
|  | Рабочее давление | 1,1 бар |
|  | Подключение к электросети | 220˜240 В/50 Гц/0,6 A/60 Вт |
|  | Вес | 1,2 кг |
|  | Габариты | 16x10x15 см |
|  | Уровень звукового давления | 58 дБА |
|  | Минимальный поток при соответствующем минимальном рабочем давлении 0.5 бар/50 кПА | 3.0 л/мин |
|  | Максимальный поток при соответствующем максимальном рабочем давлении 2 бар/200 кПА | 6 л/мин |
| 1.6. | Технические характеристики: |  |
|  | Минимальный заполняемый объем | 2 мл |
|  | Максимальный заполняемый объем | 8 мл |
|  | Химическая дезинфекция | Наличие |
|  | Термическая дезинфекция | Наличие |
|  | Автоклавирование при t до 137°С | Наличие |
| 1.6.1. | Характеристики аэрозоля Небулайзера PARI LC PLUS (для нижних дыхательных путей) в комбинации с компрессором PARI COMPACT 058: |  |
|  | Общий выход аэрозоля | 450 мг/мин |
|  | Средний диаметр частиц | 3,9 мкм |
|  | Доля частиц менее 5 мкм | 64% |
|  | Параметры измерения: | Измерено Malvern Mastersizer X при 23 °C и 50% влажности, распыление: 0,9 % NaCl (6 мл), инспираторный поток 20 л/мин |
| 1.6.2. | Характеристики аэрозоля Небулайзера Pari LC Sprint XLent (для верхних дых. путей) |  |
|  | Общий выход аэрозоля | 875 мг/мин |
|  | Средний диаметр частиц | 7,3 мкм |
|  | массовая доля частиц более 5 мкм | 83% |
|  | массовая доля частиц более 7 мкм | 53% |
|  | Параметры измерения и оборудование: | Измерено с Malvern Spraytec (Mie Modell) при 23° C, 50% влажности, распыление: 0,9 % NaCl (6 мл), инспираторный поток 20 л/мин. |
| 1.7. | Комплектация: | Количество: |
|  | компрессор ПАРИ КОМПАКТ (PARI COMPACT) (тип 052) (голубого цвета) | 1 шт. |
|  | Небулайзер PARI LC PLUS | 1 шт. |
|  | мундштук пластмассовый многоразовый без клапана выдоха | 1 шт. |
|  | маска пластмассовая детская, многоразовая | 1 шт. |
|  | трубка-воздуховод без адаптера | 1 шт. |
|  | фильтр (у компрессора ПАРИ Компакт) | 1 шт. |
|  | шнур электропитания компрессора | 1 шт. |
|  | руководство по эксплуатации на компрессор КОМПАКТ | 1 шт. |
|  | инструкция по эксплуатации на небулайзер | 1 шт. |
|  | Небулайзер Pari LC Sprint XLent | 1 шт. |
| 1.8. | Гарантия на компрессор: | 1 год с даты продажи |
|  | Срок использования: | 1 год с даты продажи при условии соблюдения правил эксплуатации |