Ингалятор PARI SINUS в комплекте с небулайзером LC Sprint Sinus, LC Sprint, назальным душем и  сумкой

Артикул: 028G1003

Ингалятор ПАРИ СИНУС создан для лечения заболеваний придаточных пазух носа. Неинвазивная, безболезненная, непродолжительная терапия с помощью прибора ПАРИ СИНУС делает лечение приятным и эффективным.

Благодаря пульсирующей подаче аэрозоля и специальной конструкции небулайзера достигается осаждение медикамента в полости придаточных пазух носа

Применяется для лечения острых и хронических синуситов различной этиологии, риносинуситов и сочетанных заболеваний верхних и нижних дыхательных путей

Для ингаляций используются физиологический и гипертонический растворы,

секретолитики и муколитики, антибиотики, кортикостероиды

| Наименование, модель и технические характеристики |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование: | ингаляционный прибор |  |
| 1.2. | Модель: | ПАРИ СИНУС (PARI SINUS) (тип 028) модификация ПАРИ СИНУС (PARI SINUS) |  |
| 1.3. | Назначение: | для лечения заболеваний придаточных пазух носа и верхних отделов дыхательной системы у пациентов от 6-ти лет и старше. |  |
| 1.4. | Производитель: | PARI GmbH (Германия) |  |
| 1.5. | Технические характеристики: | компрессор ПАРИ СИНУС (PARI SINUS) (тип 028) |  |
|  | Рабочее давление с небулайзером ПАРИ ЛЦ СИНУС | 1,5 бар (150 кРа) | Не более |
|  | Амплитуда давления пульсирующей подачи воздуха | 0,2 бар (20 кРа) | Не более |
|  | Подключение к электросети | 220В/50Гц/60Вт |  |
|  | Вес | 1,8 кг |  |
|  | Габариты | 19,2x14,5x15 см |  |
|  | Минимальный объем медикамента | 2,0 мл |  |
|  | Максимальный объем медикамента | 8,0 мл |  |
|  | Уровень звукового давления | 56 дБА |  |
|  | Частота пульсаций аэрозоля | 44 Гц | Не более |
|  | Поток через небулайзер | 4,5 л/мин | Не более |
|  | Производительность компрессора через небулайзер (по отношению к форсунке распылителя PARI(Ø 0,48 мм) | 4,8 л/мин | Не более |
|  | Максимальная производительность компрессора (свободный поток) | 9,5 л/мин | Не более |
| 1.5.1. | Характеристики аэрозоля: | компрессор ПАРИ Синус (PARI SINUS) (тип 028) с небулайзером ПАРИ ЛЦ Синус (PARI LC SINUS) |  |
|  | Общий выход аэрозоля : | 220 мг/мин | Не более |
|  | Средний диаметр частиц | 3,0 мкм | Не более |
|  | Процент частиц менее 5 мкм | 75% | Не менее |
|  | Параметры измерения: | Измерено прибором Malvern Mastersizer;. распыление NaCl 0,9 % NaCl (5ml) при условиях: t- 23° C, 50% влажности воздуха |  |
| 1.5.2. | Характеристики аэрозоля: | компрессор ПАРИ Синус (PARI SINUS) (тип 028) с небулайзером ПАРИ ЛЦ Спринт (PARI LC SPRINT) |  |
|  | Общий выход аэрозоля : | 170 мг/мин | Не более |
|  | Средний диаметр частиц | 3,6 мкм | Не более |
|  | Процент частиц менее 5 мкм | 65% | Не менее |
|  | Параметры измерения: | Измерено с помощью прибора MasterSizer X при 23°C, 50% относительной влажности, 0,9 % NaCl (5 мл),поток через небулайзер 4,6 л/мин. |  |
| 1.6. | Комплектация: | Количество: |  |
|  | компрессор ПАРИ СИНУС (PARI SINUS) (тип 028) | 1 шт. |  |
|  | небулайзер ПАРИ ЛЦ СИНУС (PARI LC SINUS) | 1 шт. |  |
|  | небулайзер ПАРИ ЛЦ СПРИНТ (PARI LC SPRINT) | 1 шт. |  |
|  | адаптер к трубке-воздуховоду | 1 шт. |  |
|  | трубка-воздуховод (для пульсирующей подачи) | 1 шт. |  |
|  | трубка-воздуховод (для постоянной подачи) | 1 шт. |  |
|  | окклюдор | 1 шт. |  |
|  | переходник к носовой насадке | 1 шт. |  |
|  | носовая насадка | 1 шт. |  |
|  | фильтр | 1 шт. |  |
|  | сумка ПАРИ БОЙ N | 1 шт. |  |
|  | назальный душ ПАРИ Монтесоль | 1 шт. |  |
|  | шнур электропитания | 1 шт. |  |
|  | инструкция по эксплуатации на компрессор | 1 шт. |  |
|  | руководство по эксплуатации на небулайзер ПАРИ ЛЦ СИНУС | 1 шт. |  |
|  | руководство по эксплуатации на небулайзер ПАРИ ЛЦ СПРИНТ | 1 шт. |  |
|  | руководство по эксплуатации на назальный душ ПАРИ МОНТЕСОЛЬ | 1 шт. |  |
| 1.7. | Обработка небулайзера: |  |  |
|  | Химическая дезинфекция | + |  |
|  | Термическая дезинфекция | + |  |
|  | Стерилизация | Автоклавирование: при t 121° С (min 20 мин) при t 132°/134°С (min 7 мин) max t 137° С | не более |
| 1.8. | Гарантия на компрессор: | 3 года с даты продажи | не менее |
| 1.9. | Срок использования небулайзера при соблюдении рекомендаций указанных в руководстве по эксплуатации | 1 год с даты продажи | не более |
|  | Преимущества: |  |  |
|  | Ингалятор ПАРИ СИНУС создан для лечения заболеваний придаточных пазух носа. Неинвазивная, безболезненная, непродолжительная терапия с помощью прибора ПАРИ СИНУС делает лечение приятным и эффективным. |  |  |
|  | Ингалятор ПАРИ СИНУС в комплектации дополнительно с небулайзером ПАРИ ЛЦ СПРИНТ расширяет физиотерапевтические возможности ингаляционной терапии и дает возможность ингалировать верхние и нижние отделы дыхательных путей |  |  |
|  | Благодаря пульсирующей подаче аэрозоля и специальной конструкции небулайзера достигается осаждение медикамента в полости придаточных пазух носа |  |  |
|  | Применяется для лечения острых и хронических синуситов различной этиологии, риносинуситов и в сочетании с небулайзером ПАРИ ЛЦ СПРИН для лечения заболеваний верхних и нижних дыхательных путей |  |  |
|  | Для ингаляций используются физиологический и гипертонический растворы, секретолитики и муколитики, антибиотики, кортикостероиды |  |  |
|  | Назальный душ можно использовать перед ингаляционной терапией и диагностическими процедурами, связанными с измерением функций внешнего дыхания или проведением, бронхопровокационного теста, а также с гигиенической целью.Назальный душ предназначен для индивидуального использования.Очищается путём промывания в горячей воде до 60 С с моющим средством. |  |  |
|  | Удобная сумка для хранения и транспортировки компрессора с комплектующими |  |  |